Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский Авиационный Институт»

(Национальный Исследовательский Университет)

Институт №8 «Информационные технологии и прикладная математика»

Кафедра «Вычислительная математика и программирование»

Курсовой проект

по курсу «Вычислительные системы»

1 семестр

Задание 1

Описание домашнего компьютера

Руководитель

_____Довженко А.А.______

(фамилия, инициалы)

___________________________							                    (подпись)                       (дата)

Студент __М8О-113Б-21__

(группа)

_____Соломатина С.В._____

(фамилия, инициалы)

_________________________

(подпись)                        (дата)

__________

(оценка)

Содержание

Содержание	2

Введение	3

Характеристики компьютера	4

Схема компьютера	5

Процессор	6

Чипсет	7

Оперативная память	8

SSD накопитель	9

Видеокарта	10

Звуковая карта	11

Сетевая карта	12

Программное обеспечение	13

Операционная система	14

Мышь	15

Монитор	16

Заключение	17

Источники	18

Введение

Цель: самостоятельное изучение конкретных вычислительных машин, комплексов, систем и сетей с оформлением технической документации.

Задачи курсового проекта:

- Составить схему домашнего компьютера со всеми внутренними и внешними (периферийными) устройствами в окружении локальных/глобальных сетей. К схеме должна прилагаться иллюстрированная (рисунками, схемами, фотографиями, таблицами) пояснительная записка — подробное архитектурное (с точки зрения программиста) описание аппаратных и программных средств.

- Составить схему лабораторной сети с пояснительной запиской. Использовать , информацию о подсетях и серверах, данные операционной системы.

В этом проекте я постаралась в полной мере описать структуру, характеристики моего настольного Персонального Компьютера, который я использую для учёбы, и в подробностях его детали: процессор, видеокарту, материнскую плату, чипсет, оперативную память, ssd накопитель, звуковую и сетевую карты, программное обеспечение, операционную систему, клавиатуру, мышь и монитор.

Характеристики компьютера

Таблица А.1 – Основные Характеристики Персонального Компьютера

| Составляющая компьютера | Наименование |
| --- | --- |
| Процессор | AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics, 2375 Mhz, 6 Core(s), 6 Logical Processor(s) |
| Видеокарта (встроенная) | AMD Radeon™ Graphics |
| Оперативная память(RAM) | Kingston ValueRAM 16 ГБ DDR4 3200 МГц SODIMM CL22 KVR32S22D8/16 |
| Материнская плата | VivoBook_ASUS Laptop X521IA_M533IA |
| Память | SSD KINGSTON OM8PCP3512F-AB |
| Чипсет | X521IA |
| Звуковая карта | AMD High Definition Audio Device, Realtek High Definition Audio |
| Стереодинамики | Harman Kardon |
| Сетевая карта | TP-LINK TG-3468 |
| Беспроводная карта | Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC |
| Разъёмы | 7x USB 3.1 xHCI, 1x HDMI, питание, комбинированный аудиоразъём. Rj-45 |
| Мышь | Logitech Pebble M350 |
| Дисплей | AMD Radeon(TM) Graphics, Adapter Type AMD Radeon Graphics Processor (0x1636), Advanced Micro Devices, Inc. Compatible with 512 Mb RAM |
| Клавиатура | PC/AT Enhanced PS/2 Keyboard (101/102-Key) |
| Pointing Device | HID-compliant mouse |

Схема компьютера

L1 кэш

AMD Ryzen 5 4500U

Сетевая карта

TP-LINK TG-3468

Чипсет

AMD HD Audio Device

BIOS

SSD KINGSTON OM8PCP3512F-AB

Контроллер

Клавиатура

Монитор

Тачпад

Разъёмы (usb, hdmi, аудиоразъём)

Внутренняя шина

Южный мост

AMD Radeon™ Graphics

X521IA_M533IA

FSB

Северный мост

L3 кэш

L2 кэш

ядро

ядро

ядро

ядро

ядро

ядро

Процессор

Центральный процессор (ЦП; также центральное процессорное устройство — ЦПУ; англ. central processing unit, CPU, дословно — центральное обрабатывающее устройство) — электронный блок, либо интегральная схема (микропроцессор), исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда называют микропроцессором или просто процессором.  Главными характеристиками процессора являются: тактовая частота, производительность, энергопотребление и архитектура.

AMD Ryzen 5 4500U -- это ноутбучный процессор на архитектуре Renoir (Zen 2), в первую очередь рассчитанный на офисные системы. Он имеет 6 ядер и 6 потоков и изготовлен по 7 нм техпроцессу, максимальная частота составляет 4000 МГц, множитель заблокирован. Чип Ryzen 5 4500U имеет рабочую частоту 2,3 ГГц, но способен разогнаться до отметки в 4,0 ГГц. Он имеет 8 Мб кэш-памяти L3 и 3 Мб — L2. В его составе видеоядро Vega 6 с 384 ядрами и частотой до 1,5 ГГц.

С точки зрения совместимости это процессор для сокета AMD Socket FP6 с TDP 25 Вт и максимальной температурой °C. Он поддерживает память DDR4-4266.

Таблица А.2 — Характеристики процессора

| Базовая частота | 2.3 ГГц |
| --- | --- |
| Максимальная частота | 4 ГГц |
| Микроархитектура | AMD |
| Архитектура | AMD Renoir (Zen 2) |
| Кол-во ядер | 6 |
| Кол-во потоков | 6 |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Кэш L1(инструкции/данные) | 128 Кб |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 11 Мб |
| Расчетная мощность | 91 Вт |
| Встроенное видеоядро | Amd Radeon RX Vega 6 |

Чипсет

Чипсет – это комплект микросхем, который играет роль «переговорщика» (связующего звена) независимых компонентов материнской платы.
Ведущий чип, расположенный на плате — это ЦПУ. Он руководит остальными элементами. Осуществить это «без посредников» нет возможности. Так что набор микросхем обеспечивает общение процессора и других комплектующих:

- оперативки;

- системы ввода/вывода;

- контроллерами устройств периферийного типа и т.д.

Сам комплект микросхем отвечает только за взаимосвязь элементов в материнской плате, а потому не оказывает никакого влияния на процесс их работы. Связь же осуществляется с помощью системы шин. Шина — это такая подсистема, которая участвует в передаче информации между разными функциональными отделами ПК.

Помимо прочего, в чипсете имеются два контроллера — южный и северный мосты. Северный мост - это системный контроллер, являющийся одним из элементов чипсета материнской платы, отвечающий за работу с оперативной памятью, видеоадаптером и процессором. Северный мост отвечает за частоту системной шины, тип оперативной памяти и ее максимально возможный объем.Южный мост - это функциональный контроллер, известен как контроллер ввода-вывода или ICH (In/Out Controller Hub). Отвечает за так называемые "медленные" операции, к которым относится отработка взаимодействия между интерфейсами IDE, SATA, USB, LAN, Embeded Audio и северным мостом системы, который, в свою очередь, напрямую связан с процессором и другими важными компонентами, такими как оперативная память или видеоподсистема.

Оперативная память

Оперативная память — это область временного хранения памяти с быстрым доступом к данным. Эта область памяти энергозависима и работает только при включённом ПК. От количества объёма оперативной памяти зависит количество одновременно выполняемых процессов и данных, которые ПК может обрабатывать в одно время.

Оперативное Запоминающее Устройство (ОЗУ) - техническое устройство, реализующее функции оперативной памяти. ОЗУ может изготавливаться как отдельный внешний модуль или располагаться на одном кристалле с процессором, например, в однокристальных ЭВМ или однокристальных микроконтроллерах.

ОЗУ называют запоминающим устройством с произвольным доступом к памяти. Это означает, что обращение к памяти не зависит от её расположения в ОЗУ.

Таблица А.3 — Характеристики оперативной памяти

| Модель | Kingston ValueRAM 16 ГБ DDR4 3200 МГц SODIMM CL22 KVR32S22D8/16 |
| --- | --- |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тактовая частота | 3200 МГц |
| Напряжение модуля | 1.2 В |
| Пропускная способность | PC25600 |
| Объём модуля памяти | 16 ГБ |
| Количество чипов модуля | 16 |

SSD накопитель

Накопитель на жёстких магнитных дисках — запоминающее устройство, основанное на принципе магнитной записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров. Твердотельный накопитель (SSD) — компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, альтернатива HDD. Кроме микросхем памяти, SSD содержит управляющий контроллер. Наиболее распространённый вид твердотельных накопителей использует для хранения информации флеш-память типа NAND, однако существуют варианты, в которых накопитель создаётся на базе DRAM-памяти, снабжённой дополнительным источником питания — аккумулятором.

Таблица А.4 — характеристики ssd.

| Модель | KINGSTON OM8PCP3512F-AB |
| --- | --- |
| Ёмкость | 512 Гб |
| Интерфейс | SATA 6Гб/с |
| Контроллер памяти | Silicon Motion SM2259 |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Максимальная скорость чтения/ записи | 550 МБ/с / 520 МБ/с |
| Максимальная перегрузка (ударостойкость) | 20 G |
| Энергопотребление | 3.2 Вт |
| IOPS(чтение/запись) | 80000/90000 |

- Видеокарта

AMD Radeon™ Graphics -- это десктопная видеокарта на архитектуре GCN 5.1 и техпроцессе 7 нм, в первую очередь рассчитанная на геймеров.

С точки зрения совместимости это встроенная видеокарта. Для подключения не требуется дополнительный кабель питания, а потребляемая мощность – 15 Вт.

Таблица А.5 — характеристики видеокарты

| Архитектура | GCN 5.1 |
| --- | --- |
| Код. Имя | AMD Radeon™ Graphics |
| Производитель | AMD |
| Объём памяти | Используется системная |
| Частота ГП | 1500 МГц |
| Ширина шины | 256 bit |
| Тип памяти | HBM2 |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Версия PCI-E | 3.0 |
| DirectX | 12_1 |

Звуковая карта

Звуковая карта — дополнительное оборудование персонального компьютера и ноутбука, позволяющее обрабатывать звук (выводить на акустические системы и/или записывать). На момент появления звуковые платы представляли собой отдельные карты расширения, устанавливаемые в соответствующий слот.

Звуковые карты Realtek являются самыми распространёнными устройствами обработки звука и представлены как в виде встроенных чипов в материнских платах компьютеров и ноутбуков, так и в виде отдельных USB и PCI устройств.

Для корректной работы звуковой карты, рекомендуется устанавливать новейшие версии драйверов, даже если в операционной системе присутствуют базовые драйвера, обеспечивающий воспроизведение и запись звука.

Аудио драйвера Realtek, помимо обновлённой версии драйвера, содержащего поддержку нового оборудования, исправления проблем совместимости и известных ошибок, содержит дополнительное программное обеспечение для управления различными параметрами и функциями проигрывания и записи звука. Последние версии драйверов Realtek High Definition Audio Driver включают утилиту Диспетчер Realtek HD.

Возможности Диспетчера Realtek HD:

- Регулировка громкости и баланса каналов.

- Настройка гнёзд подключения задней и передней панелей.

- Настройка частоты дискретизации и разрядности звука.

- Конфигурация динамиков.

- Проверка звучания колонок и настройка их расположения.

- Звуковые эффекты и включение объёмного звука.

- Эквалайзер с набором установок.

- Режим караоке (подавление голоса).

Сетевая карта

Сетевая карта (Ethernet-адаптер) – это специальное интерфейсное устройство, которое позволяет компьютеру (ноутбук) взаимодействовать с другими участниками локальной вычислительной сети . Сетевая карта, довольно часто интегрирована в материнскую плату ПК. С помощью сетевой карты компьютер способен получать доступ не только к информационному полю локальной сети, но и осуществлять взаимодействие с сетями более высокого ранга (интернет). Синонимами сетевой карты являются: сетевой адаптер, сетевая плата.

Благодаря сетевому адаптеру создаётся и поддерживается функционирование локальной сети. Это происходит как на физическом, так и на программном уровне. Сетевой адаптер отвечает за передачу двоичных данных в виде электромагнитных импульсов по настроенному каналу ЛВС. Сетевая карта является разновидностью контроллера, управление над которой осуществляется при помощи драйвера, который устанавливается программным путем в операционной системе. К особенностям сетевых карт можно отнести перечь функций, которые они выполняют при приеме или передаче информации. Во-первых, речь идет непосредственно о приеме и передаче данных. Информация поступает из компьютера на сетевую плату или наоборот. Происходит данная операция через запрограммированный канал ввода/вывода, линию прямого доступа или же разделяемую память. Во-вторых, происходит формирование данных. При приеме происходит процедура соединения блоков данных, а при передаче, наоборот, разъединение данных на отдельные блоки. Это оформляется в виде кадра установленного формата.

Таблица А.5 — характеристики сетевой карты

| Модель | TP-LINK TG-3468 |
| --- | --- |
| Интерфейс подключения: | PCI-E |
| Скорость передачи данных: | 1 Гбит/c |
| Количество портов | 1 |
| Предоставляемые интерфейсы: | 1000Base-T - RJ-45 |
| Функции и особенности | Wake-on-LAN, низкопрофильная планка (Low Profile), Jumbo Frame |

- Программное обеспечение

Таблица А.6 — программное обеспечение

| - Операционная система | - Windows 11, BIOS |
| --- | --- |
| - Архиватор | - WinRAR |
| - Текстовый редактор | - Блокнот |
| - Текстовый процессор | - WPS Office |
| - Программа для работы с электронными таблицами | - WPS Office |
| - Программа для работы с презентациями | - WPS Office |
| - Графические редакторы | - MS Paint |
| - Аудиоредактор | - FL Studio |
| - Просмотрщик pdf-файлов | - Adobe Reader |
| - Просмотрщик flash-контента | - Adobe Flash Player |
| - Мультимедиа-центр | - Windows Media Player |
| - Браузеры | - Opera GX, Google Chrome |
| - Компьютерные игры, виртуальный сервис распространения компьютерных игр | - Steam |
| - Среды разработки | Clion, PyCharm |

Операционная система

Windows 11 — операционная система для персональных компьютеров и рабочих станций, разработанная корпорацией Microsoft в рамках семейства Windows NT. Windows 11, первый релиз Windows с 2015 года, основывается на своем предшественнике, переделывая пользовательский интерфейс в соответствии с новыми рекомендациями Microsoft Fluent Design. Редизайн, в котором основное внимание уделяется простоте использования и гибкости, сопровождается новыми продуктивными и социальными функциями, а также обновлениями в области безопасности и доступности, устраняющими некоторые недостатки Windows 10.

Переработанный интерфейс присутствует во всей операционной системе; полупрозрачность, тени, новая цветовая палитра и закругленная геометрия преобладают во всем пользовательском интерфейсе.

Windows 11 работает только на устройствах с сопроцессором безопасности Trusted Platform Module 2.0.  Кроме того, Microsoft теперь требует, чтобы устройства с Windows 11 имели встроенную и включенную по умолчанию защиту на основе виртуализации (VBS), целостность кода, защищенного гипервизором (HVCI), и Secure Boot. Операционная система также имеет аппаратную защиту стека для поддерживаемых процессоров Intel и AMD для защиты от эксплойтов нулевого дня.

Как и её предшественница, Windows 11 также поддерживает многофакторную аутентификацию и биометрическую аутентификацию через Windows Hello.

Несмотря на отсутствие в первом выпуске, будущий выпуск Windows 11, запланированный на 2022 год, позволит пользователям устанавливать и запускать приложения для Android на своем устройстве с помощью новой подсистемы Windows для Android (WSA) и проекта Android Open Source Project (AOSP)

Мышь

Мышка Logitech Pebble M350 -- универсальная портативная мышь, сочетающая в себе передовые технологии и современный дизайн. Модель имеет продуманную эргономичную форму. Преимуществом модели можно назвать отсутствие неприятного металлического звука при нажатии, поддержка технологии Unifying.

Таблица А.7 — мышь

| Модель | Logitech Pebble M350 |
| --- | --- |
| Сенсор | оптический |
| Разрешение сенсора мыши | 1000 DPI |
| Вес | 100г |
| Количество кнопок | 3 |
| Интерфейс подключения | USB/Bluetooth |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 11 |

Монитор

Дисплей NanoEdge, обладающий невероятно тонкой рамкой, придаёт компактность ноутбуку. Используемая в нем ЖК-матрица формата Full-HD может похвастать великолепной цветопередачей и широкими углами обзора.

Таблица А.8 — монитор

| Модель | Samsung C24F390FHI |
| --- | --- |
| Тип | Встроенный |
| Диагональ | 15,6 |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Частота обновления | строк: 30-81 кГц; кадров: 56-72 Гц |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Контрастность | 3000:1 |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync |
| Потребляемая мощность | при работе: 25 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
| Углы обзора | 178°/178° |
| Относительная площадь экрана | 86% |
| Наклон | −2,0° (±2,0°)/+22,0°(±2,0°） |

Заключение

Каждый день происходит совершенствование технологий, часто время не поспевает за инновациями, поэтому стоит выбирать технику удобную для вас в финансовом и технологическом плане, ПК должен быть удобен владельцу и решать его задачи. При выборе компьютера надо подходить со стороны целей, которые он должен решать и тогда можно подобрать необходимую модель с приемлемой ценой.

Во время выполнения данного задания курсового проекта я самостоятельно изучила свой ПК, который я использую в повседневной жизни для выполнения различных родов задач, полностью узнала, как устроен мой ПК, зачем нужны те или иные составляющие компьютера. Получила новые знания о низкоуровневом устройстве моего компьютера, а именно узнала его чёткую структуру и архитектуру устройства. Также узнал новые детали о некоторых составляющих, таких как видеокарта, оперативная память, ЦПУ.

16. ИСТОЧНИКИ
1.Процессор 
https://www.amd.com/ru/products/apu/amd-ryzen-5-4500u

2.Видеокарта 
https://www.amd.com/en/graphics

3. Чипсет и материнская плата 
https://www.asus.com/RU/supportonly/X521IA/HelpDesk_Manual/

4.Звуковая карта

https://2hpc.ru/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/

5. Сетевая карта 
https://market.yandex.ru/product--setevaia-karta-tp-link-tg-3468/3530612?nid=27004310&show-uid=16373906041179113895016001&context=search&qrfrom=4&text=Сетевая%20карта&sku=3530612&cpc=LPmcRvHoejy63e0mf_60UXUWWaVJ48_TGWH_CmqXc-sEIfj_Bx2MOJx87JJrdzqSjIi6Izf5J

6. Программа AIDA64 Extreme

7. Windows 11

https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-11

8.Мышь

https://www.logitech.com/ru-ru/products/mice/m350-pebble-wireless-mouse.910-005716.html

- Дисплей

- https://www.asus.com/ru/Laptops/For-Home/Vivobook/ASUS-Vivobook-S15-S533/